|  |  |  | برنامه کنترل اقلام دريافتي حين ساخت حين مونتاژ محصول نهايي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## پیش تولید تولید |  |  |  |  | ## شماره برنامه کنترل : |  |  |  |  | ## رابط اصلی / تلفن : |  |  |  | ## تاریخ (اولیه): 19/11/1402 |  |  |  |  |  | ## تاریخ( بازنگری) : |  |  |  |
| ## نام محصول/ شماره فنی: بوستر پراید 7”×3.5 SK32M43950 ## بوستر نیسان 9”×3.5 47210Z171120,47210Z171130 ## مجموعه کامل بوستر 9”×5.5 58500FD100 مجموعه کامل بوستر 8”×3.5 72323348 ## مجموعه کامل بوستر 9”×6 TN03146010 ## شرح قطعه/کد قطعه: حلقه باكليت 10080 شماره نقشه اخرین سطح تغییرات: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## تیم اصلی: آقايان داودی.بیگدلی.حسینی |  |  |  | ## تائید مدیر تولید سازنده /تاریخ: |  |  |  |  |  | ## موافقت کارشناس مشتری: تاریخ : |  |  |  |
| ## سازنده : شركت جامع پیمان |  |  |  |  | ## کد سازنده: |  |  |  |  | ## تائید سازنده / موافقت مشتری /تاریخ : |  |  |  | ## تائید مدیر کنترل کیفیت سازنده / تاریخ : |  |  |  |  |  | ## صفحه 1 از 1 |  |  |  |
| کداختصار | OP | نام عمليات |  | تجهیزات تولید |  | دستورالعمل نگهداری | مشخصات كنترلي |  |  |  | درجه اهميت | مشخصات / تلرانس محصول/ فرآيند | روش اندازه گيري |  | نمونه گيري |  |  | کنترل کننده | روش ثبت و كنترل |  | اقدام واكنشي |  | تغییر |
|  |  |  |  |  |  |  | شماره | محصول | فرآيند |  |  |  |  |  | تعداد | تناوب | AQL |  |  |  | مسئول | روش |  |
|  | 3905 |  |  |  |  |  |  | ظاهري | - |  | A | داشتن شكل مناسب و عدم وجود پليسه و سوختگي و دفرمگي | ### چشمي ### مطابق نمونه شاهد مشخصات طبق جدول مربوطه |  | - | - | 1.0 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | - |  | A | Ø39.5±0.1 mm | كوليس 0.02 کد طبق جدول مربوطه |  | - | - | 2.5 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B | - |  | B | Ø50.5±0.1 | كوليس 0.01 کد طبق جدول مربوطه |  | - | - | 4.0 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C | - |  | C | 0.1 mm ± 2.3 | كوليس 0.02 کد طبق جدول مربوطه |  | - | - | 10 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D | - |  | A | Max 0.7 | تيغچه و فيلر |  | - | - | 2.5 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | J | - |  | A | هم مرکزی Max 0.1 mm | كوليس 0.01 کد طبق جدول مربوطه |  | - | - | 2.5 | QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | جنس | - |  | B | BAKELITE | ارائه تست ریپورت سازنده |  | - | هر محموله | - | QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### آزمایشگاه خارجی |  | - | سالی یکبار | - | ### QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | مشخصات ابعادی | - |  | A | مطابق برنامه کنترل شرکت صنایع اتومبیل | ارائه تست ریپورت ابعادی سازنده |  | - | هر محموله | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |

* نشان دهنده آخرین تغییرات بازنگری نسبت به ویرایش قبلی می باشد.-نشان دهنده مشخصات مهم محصول /فرآيند مي باشد.      نشان دهنده پارامتر ایمنی می باشد. بازرسی ابتدای روز به عنوان مجوز شروع فرایند می باشد.       كد فرم : FO-1810-13