|  |  |  | برنامه کنترل اقلام دريافتي حين ساخت حين مونتاژ محصول نهايي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## پیش تولید تولید |  |  |  |  | ## شماره برنامه کنترل : |  |  |  | ## رابط اصلی / تلفن : |  |  |  |  |  | ## تاریخ (اولیه): 19/11/1402 |  |  |  |  | ## تاریخ( بازنگری) : |  |  |  |
| ## نام محصول/ شماره فنی: مجموعه کامل بوستر 9”×5.5 58500FD100 ## مجموعه کامل بوستر 9”×6 TN03146010 ## شرح قطعه/کد قطعه: حلقه پلاستیکی 10090 شماره نقشه اخرین سطح تغییرات: |  |  |  |  |  |  |  |  | ## تیم اصلی: آقايان آقایان داودی.بیگدلی.حسینی |  |  |  |  |  | ## تائید مدیر تولید سازنده /تاریخ: |  |  |  |  | ## موافقت کارشناس مشتری: تاریخ : |  |  |  |
| ## سازنده : شركت جامع پیمان |  |  |  |  | ## کد سازنده: |  |  |  | ## تائید سازنده / موافقت مشتری /تاریخ : |  |  |  |  |  | ## تائید مدیر کنترل کیفیت سازنده / تاریخ : |  |  |  |  | ## صفحه 1 از 1 |  |  |  |
| کداختصار | OP | نام عمليات |  | تجهیزات تولید |  | دستورالعمل نگهداری | مشخصات كنترلي |  |  |  | درجه اهميت | مشخصات / تلرانس محصول/ فرآيند | روش اندازه گيري | نمونه گيري |  |  |  | کنترل کننده | روش ثبت و كنترل |  | اقدام واكنشي |  | تغییر |
|  |  |  |  |  |  |  | شماره | محصول |  | فرآيند |  |  |  | تعداد |  | تناوب | AQL |  |  |  | مسئول | روش |  |
|  | 3905 |  |  |  |  |  |  | ظاهري |  | - | A | داشتن شكل مناسب و عدم وجود پليسه و سوختگي و دفرمگي | ### چشمي ### مطابق نمونه شاهد مشخصات طبق جدول مربوطه | - |  | - | 1.0 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | - | A | Ø39.5±0.1mm | كوليس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 1.0 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | - | B | 50.5±0.1mm | كوليس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 4.0 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | - | C | 2.3±0.1mm | كوليس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 10 | QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | J |  | - | A | هم مرکزی Max 0.1 mm | كوليس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 1.0 | QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | جنس |  | - | A | Polyamid 15% GF | ارائه تست ریپورت سازنده | - |  | هر محموله | - | QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### آزمایشگاه خارجی | - |  | سالی یکبار | - | ### QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | مشخصات ابعادی |  | - | A | مطابق برنامه کنترل شرکت | ارائه تست ریپورت ابعادی سازنده | - |  | هر محموله | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |

* نشان دهنده آخرین تغییرات بازنگری نسبت به ویرایش قبلی می باشد.-نشان دهنده مشخصات مهم محصول /فرآيند مي باشد.      نشان دهنده پارامتر ایمنی می باشد. بازرسی ابتدای روز به عنوان مجوز شروع فرایند می باشد.       كد فرم : FO-1810-13