|  |  | برنامه کنترل اقلام دريافتي حين ساخت حين مونتاژ محصول نهايي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## پیش تولید تولید |  |  |  | ## شماره برنامه کنترل : |  |  |  |  | ## رابط اصلی / تلفن : |  |  |  |  | ## تاریخ (اولیه): 19/11/1402 |  |  |  |  | ## تاریخ( بازنگری) : 0 |  |  |  |
| ## نام محصول/ شماره فنی: بوستر پراید 7”×3.5 SK32M43950 ## بوستر نیسان 9”×3.5 47210Z171120,47210Z171130 ## مجموعه کامل بوستر 9”×5.5 58500FD100 مجموعه کامل بوستر 8”×3.5 72323348 ## مجموعه کامل بوستر 9”×6 TN03146010 شرح قطعه/کد قطعه: واشر فنري 9201 شماره نقشه اخرین سطح تغییرات: |  |  |  |  |  |  |  |  | ## تیم اصلی: آقایان داودی.بیگدلی.حسینی |  |  |  |  | ## تائید مدیر تولید سازنده /تاریخ: |  |  |  |  | ## موافقت کارشناس مشتری: تاریخ : |  |  |  |
| ## سازنده : شركت جامع پیمان |  |  |  | ## کد سازنده : |  |  |  |  | ## تائید سازنده / موافقت مشتری /تاریخ : |  |  |  |  | ## تائید مدیر کنترل کیفیت سازنده / تاریخ : |  |  |  |  | ## صفحه 1 از 1 |  |  |  |
| کد اختصار | OP | نام عمليات | تجهیزات تولید |  | دستورالعمل نگهداری | مشخصات كنترلي |  |  |  | درجه اهميت | مشخصات / تلرانس محصول/ فرآيند | روش اندازه گيري | نمونه گيري |  |  |  | کنترل کننده | روش ثبت و كنترل |  | اقدام واكنشي |  | تغییر |
|  |  |  |  |  |  | شماره | محصول | فرآيند |  |  |  |  | تعداد |  | تناوب | AQL |  |  |  | مسئول | روش |  |
|  | 5105 |  |  |  |  |  | ظاهري | - |  | B | پوشش مناسب کروماته زرد و عدم وجود ترك و شكستگي و پليسه | ### چشمی ### مطابق نمونه شاهد کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 4 | ### QC | ### FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A | - |  | B | ### Ø8.2 + 0.5 mm -0 | کولیس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 4 | ### QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | - |  | C | Max 15.4 mm مطابق KES-E-C-002 | کولیس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 10 | ### QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C | - |  | C | 2 +0.2 mm -0.1 | کولیس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 10 | ### QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | جنس | - |  | A | SWRH57-SWRH77-C85D-C78D | ### ارائه تست ریپورت سازنده | - |  | هر محموله | - | ### QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | عملكردي | - |  | A | مونتاژ مناسب و برگشت به حالت اول پس از دمونتاژ | مطابق دستور كار فرايند | - |  | - | 1 | ### QC | FO- 2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | جنس | - |  | A | SWRH57-SWRH77-C85D-C78D | آزمایشگاه خارجی | - |  | سالی یکبار | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ضخامت آبکاری | - |  | B | 8-13 µm | آزمایشگاه داخلی | - |  | سالی یکبار | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | - |  | B | 4 +0.3 -0.2 | کولیس 0.01 کد طبق جدول مربوطه | - |  | - | 4.0 | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | سختی | - |  | A | 42 – 50 HRC(C85D) Or 412 – 513 HV(C78D) | سختی سنجی (آزمایشگاه داخلی) | 1 عدد |  | در هر محموله | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | سالت اسپری | - |  | A | شوره سفید 72 شوره قرمز 192 | آزمایشگاه خارجی | 1 عدد |  | به ازای هر 100.000 قطعه | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق |  |
|  |  |  |  |  |  |  | آزمون پیچش | - |  | A | مطابق استاندارد S136-00part6 | آزمایشگاه خارجی | - |  | سالی یکبار | - | QC | ### FO-2302 |  | مهندسی محصول | فلوچارت کنترل محصول نامنطبق | * |

S

* نشان دهنده آخرین تغییرات بازنگری نسبت به ویرایش قبلی می باشد.-نشان دهنده مشخصات مهم محصول /فرآيند مي باشد.      نشان دهنده پارامتر ایمنی می باشد. بازرسی ابتدای روز به عنوان مجوز شروع فرایند می باشد.       كد فرم : FO-1810-13